Cálculo de vigas de concreto armado

# Cálculo das armaduras  - ELU

Cálculo da armadura realizado através do equilíbrio de momentos fletores na seção transversal, conforme figura abaixo.

O momento fletor resultante é dado pela equação:

Md= σsd.As.(d-0,4.x)

A armadura é dada pela equação:

As=Mdσsd(d-0,4.x)

A posição da linha neutra, x, em relação à altura útil da seção transversal (d) é calculada em função dos seguintes limites:

- x/d < 0,45 para concretos com fck igual 50 MPa;

- x/d < 0,35 para concretos com fck maior do que 50 MPa;

Em caso dos limites anteriores serem ultrapassados, será calculada armadura dupla. Neste caso a soma das armaduras

Resultados:

Viga: V101

Altura (h): 50

Base (bw): 20

Armadura mínima: 1.50 cm2

Cálculo da armadura: Armadura simples

Profundidade da linha neutra: 12.92 cm

Área de aço calculada: 5.77 cm2

Quant. barras adotadas:

Barras de 16 mm: 3