# Cálculo de vigas de concreto armado

Viga: V101

Altura (h): 50 cm

Base (bw): 25 cm

Resultados para ELU:

Armadura mínima: 1.88 cm2

Área de aço máxima: 50.00 cm2

Cálculo da armadura: Armadura dupla

Relação x/d acima de 0,45 - Calculado momento fletor limite M1: 18152.68 kN*cm

Área de aço p/ armadura tracionada: 23.88 cm2

Área de aço p/ armadura comprimida: 12.56 cm2

Quant. barras adotadas p/ armadura tracionada:

Qtd de barras de 12.50 mm: 20

Quant. barras adotadas p/ armadura comprimida:

Qtd de barras de 12.50 mm: 11

# Cálculo da força cortante:

Calculo da cortante pelo modelo 1 - Treliça Clássica (ângulo de inclinação das bielas fixo em 45°)

Força cortante solicitante: 300.00 kN

Força resistente a compressão na biela: 399.21 kN

Verificação de compressão nas bielas: OK

Força cortante mínima: 113.56 kN

Área de aço dos estribos: 12.76 cm2/m

Diâmetro dos estribos: 5 mm à 25.00 mm

Espaçamento máximo dos estribos: 13.50 cm

# Resultados para deslocamento da viga (ELS)

Inércia da seção bruta: 260417 cm4

Fctm: 0.22 kN/cm2

Momento de fissuração (Mr): 3454 kN*cm

Ocorre fissuração!

Propriedades da viga no Estádio 2:

Ae: 9.87

a1: 12.50 cm

a2: 93.42 cm2

a3: -4203.97 cm3

Profundidade da LN: 14.98 cm

Inércia da viga fissurada: 112204 cm4

Inércia média entre Estádios I e II (Branson): 112387 cm4

Deslocamento máximo da viga:

Módulo de deformação tangente inicial (Eci): 25044 MPa

Módulo de deformação secante (Ecs): 21287 MPa

Deslocamento máximo da viga: 2.61 cm

Deslocamento limite da viga: 2.80 cm

Passou !